Esercizio S1 - Determinare la trasformata di Fourier del segnale (tutti i tempi in secondi)

- x(t) =  (t-2)2 e – j 5 t rect((t-10)/4)

- Esercizio S2 – un segnale reale a banda traslata ha, per f >0, spettro H(f) = f 2 e – j 7  (f-2) rect((f-20)/2), se ne determini l’inviluppo complesso

Domanda S1 – spiegare, con un minimo di passaggi formali, il concetto di prodotto scalare tra due segnali; in particolare, spiegare cosa accade se l’angolo tra due segnali nello spazio dei segnali è /2.

Domanda S2 – un segnale ha trasformata di Fourier exp(j 5 f3) /(1 + 4 f2), se ne determini l’energia (sviluppare)

Domanda S3 – spiegare, con un minimo di passaggi formali, il concetto di densità spettrale di energia di un segnale.

Domanda S4 – se un segnale nello spazio funzionale L2 ha durata strettamente limitata

- Non è sviluppabile con la serie di Fourier ma solo con la trasformata di Fourier

- È sviluppabile con la serie di Fourier e anche con la trasformata di Fourier

- È sviluppabile con la serie di Fourier ma non con la trasformata di Fourier

- È sviluppabile con la serie di Fourier e anche con la trasformata di Fourier se e solo se l’integrale del segnale eseguito rispetto al tempo è nullo.

Domanda S5 – un segnale con energia 4 J transita per un filtro adattato al segnale stesso, quale è il valore del massimo dell’uscita di tale filtro (sviluppare)

Domanda S6 – Se la funzione di intercorrelazione tra due segnali, calcolata per  = 0, è pari al alla radice del prodotto delle energie dei segnali, cambiata di segno

- I segnali sono paralleli

- I segnali sono ortogonali

- I segnali sono antipodali

- Recupero secondo esonero

Domanda S1 – un canale rumoroso ha una probabilità di errore sul bit pari a 10-3; si vuole proteggere una parola importante di 3 bit nella trama, che ha 1500 byte, usando un codice con ripetizione di 5 bit (per ogni bit se ne inviano 5); usando un meccanismo di correzione di errore, con decodifica a maggioranza (si decide per il bit che compare più volte nella parola a 5 bit)

quale è la probabilità di errore residua sul singolo bit di quella parola (sviluppare)

quale è la probabilità di errore residua sull’intera parola (sviluppare)

Domanda S2 – un canale di banda 30 kHz ha un rapporto S/N di 20 dB; non volendo utilizzare, per semplicità realizzativa, codici a correzione di errore, quale è la massima capacita che è possibile far transitare in quel canale, sapendo che i sistemi non codificati soffrono, in pratica, di 9 dB di peggioramento nel rapporto S/N rispetto al caso ideale? Si supponga di poter raggiungere, eventualmente, i limiti di Nuquist per la frequenza di simbolo e si scelga una possibile modulazione tra quelle praticamente disponibili.