Esercizio R1 – Un Internet Service provider convoglia il traffico generato da utenti connessi mediante dial-up su rete telefonica verso un multiplatore a pacchetto avente coda di dimensione elevata (infinita). 416 abbonati “premium” generano in media 2 connessioni per giornata, ciascuna di durata media 45 minuti. I rimanenti abbonati generano in totale 9 ulteriori Erlang di traffico. Da misure effettuate in rete si rileva che ogni connessione attiva genera un traffico medio di 34.25 kbps composto da pacchetti di dimensione media 800 bytes (si assuma distribuzione esponenziale negativa), e che il traffico complessivo offerto al multiplatore puo’ essere assunto di Poisson.

- Quandi modem deve installare l’ìISP al fine di garantire agli abbonati una probabilità di blocco non superiore al 5%?

- Assumendo di operare con il numero di modem sopra determinato, come deve essere dimensionato il collegamento dal multiplatore verso la rete internet al fine di garantire un ritardo medio non superiore a 80 ms?

Domanda R2 – Ad un terminale 802.11 è stata cambiata la regola di backoff come segue: invece di estrarre il valore del contatore di backoff uniformemente tra 0 e CWmin-1, dopo ogni trasmissione il terminale trasmette dopo 1, 2, 6 o 7 slot con identica probabilità. Assumendo gli usuali parametri 802.11b (SIFS=10 us, DIFS=50 us, preambolo=192 us, slot=20 us, ACK=14 bytes, MAC header=28 bytes) ed assumendo che il terminale trasmetta trame dati di 500 bytes a 5.5 mbps e che le trame di controllo siano trasmesse ad 1 mbps, si calcoli il throughput in presenza del solo terminale considerate sulla rete wireless in condizioni di trasmissione continua (sempre una trama pronto per essere trasmessa).

Domanda R3 – Due flussi numerici sono detti

- “Plesiocroni” se…

- “Sincroni” se invece…

Domanda R4 – Si assuma un canale orientato ai bytes, ed operazioni di byte-stuffing. Ricordando che il delimitatore di trama in HDLC è il byte 01111110 (7E), e che il byte successivo ad un eventuale byte di stuffing e’ sempre messo in XOR con il byte 00100000, si determinino i contenuti della (o delle) trame dopo ricezione e destuffing per il seguente flusso trasmesso sul canale di comunicazione fisico:

…-7E-41-13-35-7D-5D-7E-7E-11-01-7D-5E-5D-5E-7E-…

Domanda R5 – Si dimostri che il throughput massimo di un sistema ad accesso multiplo di tipo “slotted Aloha” è pari a 1/e (circa 36%)

Domanda R6 – Nella tecnica di commutazione a circuito virtuale, l’intestazione di ogni pacchetto:

- È nulla (la tecnica non prevede alcun header di pacchetto)				V	F

- Contiene l’indirizzo di destinazione del pacchetto					V	F

- Contiene un identificativo assegnato localmente da ogni commutatore	 in base 
ad informazioni determinate durante la fase di segnalazione per ogni connessione	V	F

- Contiene un identificativo assegnato localmente da ogni commutatore	 in base 
ad informazioni determinate una-tantum dal protocollo di routing IP			V	F

Domanda R7 – Un bridge a 4 porte (1,2,3,4), avente il forwarding database inizialmente contenente l’indirizzo C associato alla porta 3, riceve sulla porta 1 una trama avente indirizzo sorgente A ed indirizzo destinazione B. Il bridge si comporta come segue:

- Non forwarda la trama in quanto il forwarding database è vuoto			V	F

- Forwarda la trama sulle porte 2,3,4							V	F

- Forwarda la trama sulle porte 1,2,4							V	F

- Forwarda la trama sulle porte 2,4							V	F

- Sceglie a caso una porta su cui forwardare la trama					V	F

- Aggiorna il forwarding database inserendo l’indirizzo sorgente A per la porta 1		V	F

- Aggiorna il forwarding database inserendo l’indirizzo destinazione B per la porta 1	V	F

- Aggiorna il forwarding database inserendo l’indirizzo destinazione B per le porte 2,3,4	V	F

- Aggiorna come sopra (uno dei tre casi elencati), ma contestualmente cancella l’entry C	V	F

Esercizio R8 – Un operatore telefonico fornisce due linee ad una famiglia composta da due genitori e due figli. Fornisce inoltre priorità alle chiamate generate dai genitori, ovvero, ove le linee fossero entrambe occupate, una chiamata generata da un genitore “interrompe” la chiamata attualmente stabilita da uno dei figli. Ogni genitore, quando inattivo, genera una nuova chiamata ad un tasso λG (chiamate/secondo) e la chiamata dura mediamente un tempo (esponenziale) pari a 1/µG (secondi). Similmente, ogni figlio genera chiamate ad un tasso λF e la chiamata dura mediamente un tempo (esponenziale) pari a 1/µF. Si chiede di:

- Modellare il sistema come una catena di markov, scegliendo opportunamente gli stati del sistema e determinando le relative transizioni di stato;

- Scrivere il sistema lineare per calcolare le probabilità stazionarie di stato;

- Determinare la probabilità che una chiamata generata da un figlio sia inizialmente bloccata a causa di mancanza di linee disponibili;

- Determinare il traffico smaltito in totale dalle due linee

- Determinare la probabilità che una chiamata generata da un figlio sia inizialmente accettata, ma successivamente INTERROTTA (NB: non banale)

- Determinare il traffico offerto, in chiamate/secondo, dai soli genitori (NB: attenzione!)

Domanda R9 – Un operatore radiomobile decide di pianificare le proprie celle (esagonali) usando antenne omnidirezionali poste a 16 metri di altezza e cluster pari a 4.

- Assumendo che il segnale si attenui secondo una legge d-η, con η=3.7, quale è il rapporto segnale/interferenza in dB fornito ai terminali utente nel caso peggiore?

- Il valore ottenuto precedentemente risulta insufficiente per l’operatore per 1.5 dB. Sapendo che η si riduce alzando le stazioni radiobase ed aumenta abbassandole, ed in particolare che per antenne a 5 metri di altezza risulta η=4 mentre per antenne a 25 metri di altezza risulta η=3.5, cosa deve fare l’operatore per rendere il rapporto segnale/interferenza sufficiente?

Domanda R10 – Un collegamento ha ritardo di propagazione di 50 ms per tratta (ritardo di round trip = 100 ms). Assumendo di spedire trame di dimensione 1500 bytes, ed usare un protocollo a finestra scorrevole con W=16,

- quale è la velocità massima del collegamento per cui si riesce ancora ad operare in regime di trasmissione continua?

- Quale e’ il throughput massimo che si avrebbe in presenza di un collegamento con capacita’ infinita?