Domanda R1 – Si consideri la rete Ethernet Switched indicata in figura. Si assuma che i forwarding database dei due switch siano inizialmente  vuoti. A partire da questa condizione iniziale, avvengono 4 eventi:

- AA manda una trama X in broadcast

- BB manda una trama Y a AA

- BB manda una trama W a CC

- EE manda una trama Z a CC

- Quale è il contenuto dei forwarding database di S1 ed S2 dopo questi 4 eventi?

- La stazione DD riceve qualche trama tra quelle elencate? E se si, quali?

TRAME RICEVUTE DA DD:  ___   ___   ___  ___

Domanda R2 – Quali sono le differenze tra le tecniche di commutazione i) a circuito e ii) a circuito virtuale? Si risponda facendo, in particolare, riferimento a:

- Necessità o meno di segnalazione

- Possibilità o meno di permettere multiplazione statistica

- Maggiore o minore variabilità nel ritardo (Jitter)

- Maggiore o minore overhead

Domanda R3 – In una rete WLAN 802.11b (WiFi, parametri: DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=CTS=14 bytes, RTS=20bytes, CWmin=31) tre terminali A, B e C stanno simultaneamente competendo per l’accesso al mezzo. Tutti i terminali trasmettono trame aventi payload di 1500 bytes, e le trame di controllo sono in  tutti i casi trasmesse al basic rate 1 Mbps. I terminali differiscono come segue:

- A trasmette le trame dati a 11 Mbps, ed usa la modalità di accesso RTS/CTS;

- B trasmette le trame dati a 11 Mbps, ed usa la modalità di accesso basic.

- C trasmette le trame dati a 2 Mbps ed usa la modalità di accesso basic.

Trascurando eventuali collisioni, si calcoli il throughput complessivo della rete WLAN.

Domanda R4 – Si descriva la procedura di byte-stuffing usata da HDLC (PPP) in collegamenti byte-oriented.

Domanda R5 – Un operatore cellulare copre un’area dove l’attenuazione segue una legge d-η con η=3. L’operatore deve garantire un rapporto segnale/interferenza a bordo cella non inferiore a 16 dB.

- Quale è la dimensione di cluster da adottare usando antenne omnidirezionali?

- Come cambia il risultato usando celle trisettorizzate?

Domanda R6 –Si vuole trasferire un file di 2.200 bytes attraverso un collegamento punto-punto. Il trasferimento del file è gestito da un protocollo a finestra scorrevole che adotta le seguenti assunzioni:

- Dimensione della PDU = 400 bytes

- Finestra = 3 trame

- Dimensione degli ACK = trascurabili

- Capacità del collegamento = 320 kbps (per direzione)

- Ritardo di propagazione 13 ms per tratta (quindi RTT=26 ms).

- Nessun errore in trasmissione.

- Si calcoli il tempo che intercorre dall’inizio della trasmissione della prima PDU alla ricezione dell’ACK per l’ultima PDU.

- Si ripeta il cacolo assumendo che il tempo di trasmissione dell’ACK NON sia trascurabile, ma la dimensione dell’ACK sia di 40 bytes.

Domanda R7 – Un sistema a coda ha un unico servente e fila di attesa infinita. Il tasso di arrivo dei clienti è λ clienti/minuto ed il tasso di servizio è µ clienti/minuto. I clienti in arrivo, che trovano il servente occupato, si mettono inizialmente attesa, ma se non entrano in servizio entro un tempo medio pari a ϑ minuti ed avente distribuzione esponenziale negativa, si scoraggiano ed abbandonano il sistema.

- modellare il sistema come una catena di markov, disegnando il relativo diagramma degli stati (suggerimento: è riconducibile ad un processo di nascita e morte);

- Calcolare la probabilità di stato Pk di trovare k clienti nel sistema;

- Calcolare il traffico smaltito dal sistema

- Calcolare la probabilità di abbandono da parte di clienti scoraggiati.

Domanda R8 – Da misure effettuate, si rileva che un centralino telefonico sta operando con una probabilità di blocco del 5% ed una efficienza (rapporto tra traffico smaltito e numero di circuiti) del 78.539%. Di quanti circuiti è dotato il centralino?