Domanda 1 – Con riferimento ai meccanismi di back off adottati nelle tecnologie Ethernet e wi-fi, si dica per ogni tecnologia se le seguenti affermazioni sono vere, false o non applicabili.

| Affermazione | Ethernet – 802.3 | WiFi - 802.11 |
| --- | --- | --- |
| Adotta un meccanismo di backoff esponenziale troncato | V - F - N/A | V - F - N/A |
| Quando il carrier sense sente un periodo di busy channel, il decremento del backoff viene sospeso per la durata del tempo di busy | V - F - N/A | V - F - N/A |
| Un valore di backoff diverso da 0 è possibile solo dopo una trasmissione fallita | V - F - N/A | V - F - N/A |

Domanda 2 – Due terminali A e B competono per l’accesso al canale radio. Entrambi i terminali usano il protocollo 802.11b con accesso basic (parametri: preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK =14 bytes, CWmin=31, CWmax=1023) e le trame di controllo sono in entrambi i casi trasmesse al basic rate 1 Mbps. I terminali differiscono come segue:

- A trasmette trame dati di 1470 bytes a 11 Mbps;

- B trasmette trame dati di 576 bytes a 2 Mbps.

Si calcoli:

- Il throughput complessivo della rete WLAN

- Il throughput per il solo terminale A.

- Il throughput per il solo terminale B.

Domanda 3 – Un software peer-to-peer (tipo Emule) è configurato con una capacità di upload C=96 Kbytes/s ed un massimo valore K=3 di upload in parallelo (ogni eventuale richiesta di upload supplementare da parte di un utente esterno viene rifiutata). L’utente può condivide i suoi file in due modalità: normale e “release”. In caso di upload simultaneo di file normali e file “release”, ad ogni upload “release” viene assegnata capacità doppia rispetto ad ogni upload normale. I file sono di tipo audio, di dimensione media 4.800.000 bytes (distribuzione esponenziale negativa). Le richieste di upload arrivano con frequenza di 1 richiesta al minuto (Poisson), e sono equamente distribuite tra richieste per file release e richieste per file normali. Si chiede di:

- Modellare questo sistema come una catena di Markov

- Scrivere le equazioni che permettono di risolvere la distribuzione stazionaria della catena, senza risolverle numericamente.

- Determinare (simbolicamente) la probabilità di rifiuto di una richiesta

- Determinare (simbolicamente) il tempo medio di upload di un file release.

Inoltre (FACOLTATIVO) si chiede di rispondere NUMERICAMENTE alla domanda (3), minimizzando i calcoli (ovvero trovando qualche “scorciatoia”).

Domanda 4  – Un operatore radiomobile vuole dimensionare una cella radio in modo da avere una efficienza di multiplazione di traffico non inferiore all’80%, fissato un grado di servizio pari ad una probabilità di blocco chiamate non superiore al 5%. La densità del traffico offerto sul territorio coperto dall’operatore radiomobile è di 40 erlang/km^2. L’esponente di attenuazione del segnale radio al variare della distanza è eta=3.4, ed i terminali hanno una soglia di ricezione pari a -92 dBm.

- Quanti circuiti deve fornire alla cella radio?

- Considerata una cella circolare, quale è il raggio della cella risultante?

- Ignorando fenomeni di Fading, quale deve essere la potenza di riferimento ricevuta a 10 mt di distanza dall’antenna (in altre parole, come dimensionare la potenza trasmissiva dell’antenna), per poter fornire servizio ai terminali a bordo cella?

- Come cambia la risposta precedente se si vuole garantire anche un margine di fading di 6 dB?

Domanda 5 – Nei sistemi SDH, gli ADM (Add Drop Multiplexer) ed i DXC (Digital Cross Connect) commutano:

- i container						V	F

- le unità tributarie						V	F

- i virtual container					V	F

- le unità amministrative					V	F

- i gruppi di unità tributarie.					V	F