Domanda 1 – Si definisca e si derivi la formula B di Erlang a partire dall’analisi della catena di Markov che descrive un sistema a coda M/M/N/N.

v. dispense

Domanda 2 – Quali, tra i seguenti valori, sono Cluster possibili in un sistema cellulare regolare, ed in tal caso quale è il corrispondente fattore di riuso normalizzato q (frequency reuse factor):

- K=23?		V  F					se vero, allora q=_______________

- K=25?		V  F					se vero, allora q= sqrt(3k) = 8.66

- K=27?		V  F					se vero, allora q=_9.00______________

- K=29?		V  F					se vero, allora q=_______________

Domanda 3 – Con riferimento ai meccanismi di back off adottati nelle tecnologie Ethernet e wi-fi, si dica per ogni tecnologia se le seguenti affermazioni sono vere, false o non applicabili.

| Affermazione | Ethernet – 802.3 | WiFi - 802.11 |
| --- | --- | --- |
| Adotta un meccanismo di backoff esponenziale troncato | V - F - N/A | V - F - N/A |
| Quando il carrier sense sente un periodo di busy channel, il decremento del backoff viene sospeso per la durata del tempo di busy | V - F - N/A | V - F - N/A |
| Un valore di backoff diverso da 0 è possibile solo dopo una trasmissione fallita | V - F - N/A | V - F - N/A |

Domanda 4 – Un software peer-to-peer (tipo Emule) è configurato con una capacità di upload C=96 Kbytes/s ed un massimo valore K=3 di upload in parallelo (ogni eventuale richiesta di upload supplementare da parte di un utente esterno viene rifiutata). L’utente può condivide i suoi file in due modalità: normale e “release”. In caso di upload simultaneo di file normali e file “release”, ad ogni upload “release” viene assegnata capacità doppia rispetto ad ogni upload normale. I file sono di tipo audio, di dimensione media 4.800.000 bytes (distribuzione esponenziale negativa). Le richieste di upload arrivano con frequenza di 1 richiesta al minuto (Poisson), e sono equamente distribuite tra richieste per file release e richieste per file normali. Si chiede di:

- Modellare questo sistema come una catena di Markov

- Scrivere le equazioni che permettono di risolvere la distribuzione stazionaria della catena, senza risolverle numericamente.

- Determinare (simbolicamente) la probabilità di rifiuto di una richiesta

- Determinare (simbolicamente) il tempo medio di upload di un file release.

Inoltre (FACOLTATIVO) si chiede di rispondere NUMERICAMENTE alla domanda (3), minimizzando i calcoli (ovvero trovando qualche “scorciatoia”).

10 Stati:

0

N   	R

NN 	NR	RR

NNN	NNR	NRR	RRR

Transizioni:

in “salita” sempre lambda/2

Unico problema, transizioni di “discesa”. Basta considerare che la capacita’ C e’ fissata e la lunghezza L dei file e’ la stessa, pertanto il tasso COMPLESSIVO di servizio e’ sempre mu = C/L, ma tale tasso si DISTRIBUISCE tra i file attualmente in upload. Esempio:

- dallo stato RRR, unica transizione possibile è verso RR; tasso: mu/3 * 3 = mu

- dallo stato RRN,

- transizione verso RR se N finisce; tasso: mu/5

- transizione verso NR se uno dei due R finiscono; tasso: mu2/5 * 2 = 4/5 mu

Etc..

Domanda 3:  Pb = Pi(NNN)+ Pi(NNR)+Pi(NRR)+Pi(RRR)

Domanda 4: per little  E[numero dei SOLI file R in upload]/[lambda/2(1-Pb)]

Dove E[R] = Pi(R)+Pi(NR)+Pi(NNR) + 2[Pi(RR)+Pi(NRR)] + 3 Pi(RRR)

Facoltativo: bastava riconoscere che, detto

P0 = Pi(0)

P1 = Pi(R)+Pi(N)

P2 = Pi(RR)+Pi(NR)+Pi(NN)

P3 = Pi(RRR)+Pi(NRR)+Pi(NNR)+Pi(NNN)

E notando che P3 e’ proprio la Pblocco, era possibile scrivere SOLO 4 equazioni in 4 incognite (bilanciando i flussi nell’intorno di questi “stati aggregati), ovvero, essendo lambda = 1/min e mu=6/5 (1/min):

P0 = 6/5 P1

P1 = 6/5 P2

P2 = 6/5 P3

P0+P1+P2+P3=1  P3 = 1/[1+6/5+36/25+216/125] = 125/671 = 18.6%

Domanda 5 – Due terminali A e B competono per l’accesso al canale radio. Entrambi i terminali usano il protocollo 802.11b con accesso basic (parametri: preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK =14 bytes, CWmin=31, CWmax=1023) e le trame di controllo sono in entrambi i casi trasmesse al basic rate 1 Mbps. I terminali differiscono come segue:

- A trasmette trame dati di 1470 bytes a 11 Mbps;

- B trasmette trame dati di 576 bytes a 2 Mbps.

Si calcoli:

- Il throughput complessivo della rete WLAN

- Il throughput per il solo terminale A.

- Il throughput per il solo terminale B.

Thr complessivo = (1470 + 576)*8/(192 + (1470 + 28)*8/11 + 10 + 192 + 14*8/1 + 50 +

192 + (576 + 28)*8/2 + 10 + 192 + 14*8/1 + 50 + 31/2*20) = 3.32 mbps

ThrA = 1470*8/(stesso denom)

ThrB = 576*8/(stesso denom)

Domanda 6 – Nei sistemi SDH, gli ADM (Add Drop Multiplexer) ed i DXC (Digital Cross Connect) commutano:

- i container						V	F

- le unità tributarie						V	F

- i virtual container					V	F

- le unità amministrative					V	F

- i gruppi di unità tributarie.					V	F

Vera solo la 3

Domanda 7  – Un operatore radiomobile vuole dimensionare una cella radio in modo da avere una efficienza di multiplazione di traffico non inferiore all’80%, fissato un grado di servizio pari ad una probabilità di blocco chiamate non superiore al 5%. La densità del traffico offerto sul territorio coperto dall’operatore radiomobile è di 40 erlang/km^2. L’esponente di attenuazione del segnale radio al variare della distanza è eta=3.4, ed i terminali hanno una soglia di ricezione pari a -92 dBm.

- Quanti circuiti deve fornire alla cella radio?

- Considerata una cella circolare, quale è il raggio della cella risultante?

- Ignorando fenomeni di Fading, quale deve essere la potenza di riferimento ricevuta a 10 mt di distanza dall’antenna (in altre parole, come dimensionare la potenza trasmissiva dell’antenna), per poter fornire servizio ai terminali a bordo cella?

- Come cambia la risposta precedente se si vuole garantire anche un margine di fading di 6 dB?

Efficienza = As/C >= 0.8

B <= 0.05

Assumendo caso limite di uguaglianza B=0.05:

As/C>=0.8  Ao(1-B)/C>=0.8  Ao >= 0.8/0.95 C  Ao >= 0.842 C

Dalla tabella B di erlang presa per la colonna B=0.05, il primo valore per cui Ao supera tale condizione è il caso C=34, Ao=28.69

Noto il traffico che può essere offerto alla cella per soddisfare la condizione su blocco e efficienza, il raggio della cella si ricava banalmente come

(area cella) * (densità traffico in erlang/superficie) = (erlang offerti alla cella)

Pi r^2 * 40 = 28.69  r=478mt

La potenza ricevuta a 10 mt si ricava imponendo la condizione di propagazione:

Pr(10mt) - 10 eta Log10(r/10) = -92  pr(10mt) circa uguale a -35 dBm

Ed imponendo un margine di fading di 6 dB, pr(10mt) = -29 dBm

Domanda 8 – Un collegamento ha ritardo di propagazione di 40 ms per tratta (ritardo di round trip = 80 ms). Assumendo di spedire trame di dimensione 800 bytes, e di usare un protocollo a finestra scorrevole con W=8,

- quale è la velocità massima del collegamento per cui si riesce ancora ad operare in regime di trasmissione continua?

- Quale e’ il throughput massimo che si avrebbe in presenza di un collegamento con capacita’ infinita?

(w-1)*msg/c = rtt  7*800*8/c=0.08  c=560.000 bps

Per c infinito, thr  w*mgs/rtt = 640.000 bps