Domanda R1 – Tra le differenze (vantaggi o svantaggi) della commutazione a circuito rispetto alla commutazione di pacchetto possiamo citare:

- Maggiore overhead nel trasporto dell’informazione			SI	NO	UGUALE

- Necessità di una procedura preliminare di segnalazione		SI	NO	UGUALE

- Maggiore robustezza a rottura dei commutatori			SI	NO	UGUALE

- Maggiore efficienza nel trasporto di traffico VBR			SI	NO	UGUALE

- Garanzie di trasparenza temporale					SI	NO	UGUALE

Domanda R2 – Un collegamento che usa un protocollo a finestra scorrevole con W=7 è caratterizzato da un ritardo di andata/ritorno RTT=50ms e da messaggi di dimensione M=1000 bytes.

- Fino a quale capacità C (kbps) del collegamento si riesce a rimanere in condizione di trasmissione continua?

- Cosa cambia se W=1?

Domanda R3 – In OSI che differenza c’e tra una MSDU ed una MPDU?

Domanda R4 – i) Cosa si intende per “piggybacking”? ii) ed in quale campo di quale tipo di trama HDLC l’informazione di piggyback è trasportata?

Domanda R5 – Si circolino i bit di stuffing per la seguente parte di sequenza ricevuta:

…0100001111101111001010111110011111001010…

Domanda R6 – Un operatore cellulare copre un’area dove l’attenuazione scende con la distanza secondo un esponente η=3,4.

- Calcolare la dimensione di cluster, usando antenne omnidirezionali, al fine di garantire un rapporto segnale/interferente a bordo cella non inferiore a 15 dB.

- Come cambia il risultato usando celle trisettorizzate?

Domanda SR7 – Si devono trasmettere 80 kbit/s su una banda traslata larga 20 kHz.

- quale modulazione con numero minimo di stati occorre impiegare?

- Assumendo che l’effettivo rapporto S/N è 9 dB peggiore rispetto al limite teorico di Shannon nelle stesse condizioni di capacità e banda, quale è il valore del rapporto S/N da garantire?

Domanda SR8 – Un codice a blocco (n,k), con n = 63, deve correggere 2 errori. Assumendo un codice ideale (ovvero in cui la sfera di decodifica è composta da tutte e sole le parole codificate a n bit distanti 2), quale è il valore di k? [si noti che in pratica k sarà inferiore di 1 rispetto al valore ideale trovato]

Esercizio 1 – Un sistema di trasmissione è composto da due posti in coda piu’ una linea di trasmissione primaria di

capacità C1 bps, ed una linea secondaria di capacità C2 bps (differente da C1). Al sistema è offerto traffico a pacchetto. I

pacchetti, la cui lunghezza e’ distribuita esponenzialmente con valor medio L, arrivano secondo un processo di poisson con tasso λ.  Il sistema opera come segue:

- Inizialmente è attiva la SOLA linea primaria.

- Quando i due posti in coda sono pieni, ED arriva un nuovo pacchetto, si attiva ANCHE la linea secondaria per trasmettere il nuovo pacchetto che, altrimenti, sarebbe perduto.

- Una volta attivata la linea secondaria, i pacchetti rimanenti in coda vengono smaltiti da entrambe le linee

- La linea secondaria si disabilita quando non ci sono piu’ pacchetti che essa puo’ servire.

- E cosi’ via.

Si chiede di:

- Modellare questo sistema come una catena di markov, facendo attenzione a minimizzare il numero di stati necessari

- Scrivere le equazioni che permettono di risolvere la distribuzione stazionaria della catena.

- Calcolare la probabilita’ di perdita dei pacchetti.

- Calcolare il ritardo MEDIO dei pacchetti per attraversare l’intero sistema (coda + servizio)

- Calcolare la percentuale di tempo in cui la linea secondaria e’ attiva.

Esercizio 2 – Un operatore copre il centro di un paese con una cella in cui sono disponibili 16 canali. In condizioni normali il grado di servizio è una probabilità di blocco delle chiamate non superiore a 1%. Durante una festa di paese, l’operatore prevede un incremento del traffico offerto pari a +35%.

- Quale sarebbe il traffico smaltito risultante ove l’operatore non facesse nulla?

- Quanti canali supplementari, per l’occasione, l’operatore deve installare al fine di continuare a garantire una probabilità di blocco non superiore all’1%?