Domanda R1 – a cosa serve il bit stuffing (ovvero quale problema o aspetto specifico risolve), e come funziona nel caso di HDLC?

Domanda R2 – Confrontando la commutazione a circuito (CC) con la commutazione di pacchetto (CP) e la commutazione a circuito virtuale (CCV), possiamo affermare che:

- CC ha minore overhead delle altre due tecniche						V	F

- CC è la tecnica più adatta per trasferire traffico bursty					V	F

- CC è più robusta di CP in caso di guasto di un nodo di commutazione				V	F

- La fase di segnalazione in CC è più lenta della segnalazione con CCV				V	F

- CC è la tecnica che fornisce la minore variazione di ritardo di inoltro 				V	F

Domanda R3 – Un bridge è configurato con il parametro di ageing time uguale a 180 secondi. Il forwarding database del bridge è inizialmente vuoto. Al bridge arrivano le seguenti trame (sono riportati: tempo di arrivo della trama in minuti a partire da un tempo 0, porta di arrivo, indirizzo sorgente della trama, indirizzo destinazione della trama):

- T=000		Porta=1		 src=11		dest=22;

- T=060		Porta=2		 src=33		dest=44;

- T=120		Porta=3		 src=44		dest=55;

- T=200		Porta=4		 src=33		dest=66;

- T=210		Porta=3		 src=55		dest=33;

- T=220		Porta=2		 src=55		dest=55;

Quale è il contenuto del forwarding database del bridge al tempo T=230?

Esercizio R4 – Un operatore radiomobile vuole coprire adeguatamente lo stadio di Roma in occasione della partita Roma-Brescia. Considerando l’importanza ed il prestigio della squadra ospite, l’operatore si aspetta per l’occasione un traffico offerto doppio rispetto ad una normale partita.

- Considerando che durante una partita normale si misura un traffico smaltito di 23.2504 Erlang ed una probabilità di blocco del 2%, quanti canali supplementari l’operatore dovrebbe installare per avere una probabilità di blocco non superiore al 5% durante la partita?

- Considerando inoltre che i canali addizionali, essendo forniti da frequenze GSM, devono essere forniti in multipli di 8, quanto sarà l’attuale probabilità di perdita rilevata dagli utenti nello stadio durante la partita?

[ove i risultati cercati non fossero disponibili nelle tabelle B di Erlang, si proceda per interpolazione lineare]

Esercizio R5 – Un piccolo commutatore supporta TRE circuiti. In particolare, le chiamate si dividono in due categorie:

- Chiamate vocali, che richiedono UN solo circuito

- Videochiamate, che richiedono DUE circuiti liberi per essere supportate.

Nel caso in cui non vi siano risorse sufficienti, il commutatore permette inoltre di “downgradare” una videochiamata ad una semplice chiamata vocale. Detto:

- λvoce il tasso di arrivo delle chiamate vocali

- λvideo il tasso di arrivo delle videochiamate

- µ il tasso di servizio delle chiamate, uguale nel caso di chiamate vocali o videochiamate

ed assumendo che il traffico offerto sia Poissoniano e generato da infiniti utenti,  e che i tempi di servizio delle chiamate siano distribuiti in modo esponenziale negativo, si chiede di :

- Scrivere il diagramma di stato e le relative frequenze di transizione

- Calcolare (simbolicamente) la probabilità di “downgrade” di una videochiamata;

- Calcolare (simbolicamente) la probabilità di blocco di una chiamata vocale

- Calcolare (simbolicamente) il numero medio di videochiamate attive