Domanda R1 – a cosa serve il bit stuffing (ovvero quale problema o aspetto specifico risolve), e come funziona nel caso di HDLC?

Domanda R2 – Confrontando la commutazione a circuito (CC) con la commutazione di pacchetto (CP) e la commutazione a circuito virtuale (CCV), possiamo affermare che:

- CC ha minore overhead delle altre due tecniche						V	F

- CC è la tecnica più adatta per trasferire traffico bursty					V	F

- CC è più robusta di CP in caso di guasto di un nodo di commutazione				V	F

- La fase di segnalazione in CC è più lenta della segnalazione con CCV				V	F

- CC è la tecnica che fornisce la minore variazione di ritardo di inoltro 				V	F

Domanda R3 – Assumendo di voler utilizzare un link satellitare al 100% per trasmettere a regime il protocollo TCP,quale è la massima capacità di trasmissione (in bit/secondo) nell’ipotesi che il ritardo di round-trip del collegamento sia di 480 ms? Si ricorda che TCP, a prescindere dalla specifica segmentazione adottata, comunque prevede un massimo di 65536 bytes simultaneamente in “volo”.

Domanda R4 – Un bridge è configurato con il parametro di ageing time uguale a 180 secondi. Il forwarding database del bridge è inizialmente vuoto. Al bridge arrivano le seguenti trame (sono riportati: tempo di arrivo della trama in minuti a partire da un tempo 0, porta di arrivo, indirizzo sorgente della trama, indirizzo destinazione della trama):

- T=000		Porta=1		 src=11		dest=22;

- T=060		Porta=2		 src=33		dest=44;

- T=120		Porta=3		 src=44		dest=55;

- T=200		Porta=4		 src=33		dest=66;

- T=210		Porta=3		 src=55		dest=33;

- T=220		Porta=2		 src=55		dest=55;

Quale è il contenuto del forwarding database del bridge al tempo T=230?

Domanda R5 – Due terminali A e B competono per l’accesso al canale radio. Entrambi i terminali usano il protocollo 802.11b (parametri: DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=CTS=14 bytes, RTS=20bytes, CWmin=31), le dimensioni dei payload trasmessi sono 1500 bytes, e le trame di controllo sono in entrambi i casi trasmesse al basic rate 1 Mbps. I terminali differiscono come segue:

- A trasmette le trame dati a 11 Mbps, ed usa la modalità di accesso basic;

- B trasmette le trame dati a 2 Mbps, ed usa la modalità di accesso RTS/CTS.

Si calcoli:

- Il throughput complessivo della rete WLAN

- Il throughput per il solo terminale B.

- Il throughput per il solo terminale A.

Esercizio R6 – Un operatore radiomobile vuole coprire adeguatamente lo stadio di Roma in occasione della partita Roma-Brescia. Considerando l’importanza ed il prestigio della squadra ospite, l’operatore si aspetta per l’occasione un traffico offerto doppio rispetto ad una normale partita.

- Considerando che durante una partita normale si misura un traffico smaltito di 23.2504 Erlang ed una probabilità di blocco del 2%, quanti canali supplementari l’operatore dovrebbe installare per avere una probabilità di blocco non superiore al 5% durante la partita?

- Considerando inoltre che i canali addizionali, essendo forniti da frequenze GSM, devono essere forniti in multipli di 8, quanto sarà l’attuale probabilità di perdita rilevata dagli utenti nello stadio durante la partita?

[ove i risultati cercati non fossero disponibili nelle tabelle B di Erlang, si proceda per interpolazione lineare]

Esercizio R7 – Un Internet Service Provider locale è connesso alla rete Internet tramite un multiplatore servito da un collegamento di backbone a 1 Mbps. L’ISP offre servizio a 264 utenti, ciascuno dei quali genera traffico poissoniano ed in media 2 connessioni al giorno. La durata di ogni connessione è distribuita secondo un’esponenziale negativa e valore medio di 1 ora. L’ISP ha installato 23 modem. Inoltre, da misure effettuate sul collegamento di backbone, si rileva che il fattore di utilizzo di tale collegamento ammonta al 91%. Determinare il rate medio associato ad ogni connessione.

Esercizio R8 – Un piccolo commutatore supporta TRE circuiti. In particolare, le chiamate si dividono in due categorie:

- Chiamate vocali, che richiedono UN solo circuito

- Videochiamate, che richiedono DUE circuiti liberi per essere supportate.

Nel caso in cui non vi siano risorse sufficienti, il commutatore permette inoltre di “downgradare” una videochiamata ad una semplice chiamata vocale. Detto:

- λvoce il tasso di arrivo delle chiamate vocali

- λvideo il tasso di arrivo delle videochiamate

- µ il tasso di servizio delle chiamate, uguale nel caso di chiamate vocali o videochiamate

ed assumendo che il traffico offerto sia Poissoniano e generato da infiniti utenti,  e che i tempi di servizio delle chiamate siano distribuiti in modo esponenziale negativo, si chiede di :

- Scrivere il diagramma di stato e le relative frequenze di transizione

- Calcolare (simbolicamente) la probabilità di “downgrade” di una videochiamata;

- Calcolare (simbolicamente) la probabilità di blocco di una chiamata vocale

- Calcolare (simbolicamente) il numero medio di videochiamate attive