Esercizio R1 – Un operatore radiomobile dispone di 72 frequenze. Ogni frequenza viene usata per trasmettere una sola conversazione vocale. In uno scenario territoriale dove ogni utente genera 15 mErl di traffico, e dove il fattore di attenuazione η risulta essere η=4, l’operatore vuole realizzare celle radio di raggio R=400 metri. L’operatore deve fornire una interferenza a bordo cella non inferiore a 13 dB e può optare per due possibili configurazioni: i) antenne omnidirezionali, ii) antenne trisettorizzate. Quale delle due configurazioni massimizza la densità di utenti per Km^2 servita dall’operatore nell’assunzione di offrire un grado di servizio caratterizzato da una probabilità di blocco di chiamate non superiore al 5%? E quanto risulta la corrispondente densità di traffico (erlang per Km^2) fornita?

Esercizio R2 – Un sistema a coda ha due serventi, uno primario (Cp) ed uno secondario (Cs). Il tasso di servizio del servente primario è µp, mentre quello del servente secondario è µs. Il sistema ha una fila di attesa composta da un solo posto in coda. Il servente secondario entra in azione solo ed esclusivamente quando il sistema è pieno: un eventuale pacchetto in arrivo, invece di essere perduto, viene servito dal servente secondario, se non occupato. Viceversa, i pacchetti in arrivo quando il sistema non è pieno o vengono serviti direttamente dal servente primario o, quando questo occupato, vengono immagazzinati nella fila di attesa e serviti successivamente dal servente primario. Assumendo che i pacchetti arrivino al sistema con tasso λ, si determini:

- Il diagramma a stati e le transizioni di stato del sistema descritto

- Le equazioni che permettono di calcolare la distribuzione stazionaria del sistema

- La probabilità di perdita di un pacchetto

- La percentuale di tempo in cui il servente secondario è occupato

- Il tempo medio di attraversamento del sistema da parte di un pacchetto (coda + servizio)

Domanda R3 – Due terminali A e B, entrambi 802.11b, competono per l’accesso al canale. Entrambi i terminali usano lo stesso rate di trasmissione e gli stessi parametri protocollari. L’unica differenza è la seguente: i) il terminale A usa la modalità di accesso “basic” e trasmette trame di 1500 bytes; ii) il terminale B usa la modalità di accesso RTS/CTS e trasmette trame di 750 bytes. Relativamente ad un confronto tra i throughput ottenuti dai due terminali A e B, quale delle seguenti affermazioni è corretta:

- A e B hanno lo stesso throughput

- A ha un throughput leggermente superiore a B, a causa del differente modo di accesso;

- A ha un throughput leggermente inferiore a B, a causa del differente modo di accesso;

- A ha un throughput doppio rispetto a B

- A ha un throughput leggermente superiore al doppio di B, a causa del differente modo di accesso

- A ha un throughput leggermente inferiore al doppio di B, a causa del differente modo di accesso

- A ha un throughput pari alla metà rispetto a B

- A ha un throughput leggermente superiore alla metàdi B, a causa del differente modo di accesso

- A ha un throughput leggermente inferiore alla metà di B, a causa del differente modo di accesso

Domanda R4 – Supponendo di adottare un protocollo Go-Back-N, con finestra W=6 trame, si vuole trasmettere un messaggio di 4280 bytes. Supponendo che ogni trama sia di 500 bytes, che il RTT sia di 84 ms, e che la velocità della linea sia di 400 kbps, quale è il tempo che intercorre dall’istante di inizio trasmissione della prima trama all’istante di ricezione dell’acknowledgement per l’ultima trama  componente il messaggio?

Domanda R5 – si scrivano le equazioni di Chapman-Kolmogorov per un processo markoviano ON-OFF.

Domanda R6 – In HDLC, quale è il ruolo delle trame di tipo I, S, e U?

Domanda R7 –

- Assumendo una rete che usa commutazione a circuito virtuale, si mostri un esempio di tabelle di instradamento per due commutatori intermedi R1 ed R2 connessi tra loro nell’assunzione che un terminale S connesso ad R1 voglia comunicare con un terminale D connesso ad R2, e si mostri un esempio di unità dati della connessione in questione, in viaggio tra i commutatori R1 ed R2

- Si ripeta lo stesso esempio assumendo che R1 ed R2 siano dei bridge, che la rete sia una rete Ethernet switched, e che i forwarding database degli switch contengano tutte le informazioni necessarie (ovvero che il processo di learning sia terminato).

Domanda R8 – Quale è la massima lunghezza di collegamento per una rete Ethernet a stella, dove i terminali sono connessi ad un hub centrale con link a 400 mbps, e l’hub introduce un ritardo di elaborazione di 0.4 us?

Domanda R9 – Con riferimento a sistemi cellulari con geometria esagonale, quali tra i seguenti valori di cluster sono possibili?

- 10	- 11	- 12	- 13	- 14	- 15	- 16	- 17	- 18

Come cambierebbe la risposta se si considerasse geometria lineare (es. posizionamento di celle radio su un percorso lineare autostradale)?

Domanda R10 – Cosa è un virtual container (contenitore virtuale) in SDH, ed in particolare i) a cosa serve, e ii) quale è la sua struttura (cosa contiene)?