Domanda R1 – Si consideri la rete Ethernet Switched indicata in figura. Si assuma che i forwarding database dei due switch siano inizialmente  vuoti. A partire da questa condizione iniziale, avvengono 4 eventi:

- AA manda una trama a BB

- CC manda una trama a AA

- DD manda una trama in broadcast

- EE manda una trama a DD

Quale è il contenuto dei forwarding database di S1 ed S2 dopo questi 4 eventi?

Domanda R2 – Con riferimento ai protocolli ARQ, sia Ws la finestra di trasmissione e Wr la finestra di ricezione, e sia N il numero massimo di numeri di sequenza (ovvero numeri di sequenza ciclici da 0 a N-1). Nel prosieguo indichiamo con GBN un protocollo Go Back N, e SR un protocollo Selective Repeat. Possiamo affermare che:

- Per un protocollo GBN, deve essere Ws<=N						V	F

- Per un protocollo GBN, deve essere Ws<=N-1						V	F

- Per un protocollo SR, deve essere Ws<=N							V	F

- Per un protocollo SR, deve essere Ws<=N-1						V	F

- Per un protocollo SR, deve essere Ws+Wr<=N						V	F

- Per un protocollo SR, deve essere Ws+Wr<N						V	F

- Per un protocollo SR la configurazione più conveniente è Ws=2Wr				V	F

- Per un protocollo SR la configurazione più conveniente è Ws=Wr				V	F

- Per un protocollo SR la configurazione più conveniente è Ws=Wr/2				V	F

- Per un protocollo SR la configurazione più conveniente è Ws=N-1 e Wr=1			V	F

Domanda R3 – Ad una centrale telefonica avente C circuiti disponibili è offerto un  traffico pari ad A0 erlang; la probabilità di blocco delle chiamate risulta essere B, e l’efficienza del sistema risulta essere η. Supponiamo che un operatore decida di unire due centrali telefoniche, ovvero sfruttare un numero di circuiti pari a 2C a cui è offerto traffico pari a 2A0 erlang. Senza fare calcoli, possiamo comunque affermare che:

- La probabilità di blocco risultante è B/2						V	F

- La probabilità di blocco risultante è 2B						V	F

- La probabilità di blocco risultante è minore di B					V	F

- La probabilità di blocco risultante è maggiore di B					V	F

- L’efficienza risultante è η/2							V	F

- L’efficienza risultante è 2η							V	F

- L’efficienza risultante è minore di η						V	F

- L’efficienza risultante è maggiore di η						V	F

Domanda R4 – Due terminali A e B competono per l’accesso al canale radio. Entrambi i terminali usano il protocollo 802.11b (parametri: DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=CTS=14 bytes, RTS=20bytes, CWmin=31), le dimensioni dei payload trasmessi sono 1500 bytes, e le trame di controllo sono in entrambi i casi trasmesse al basic rate 1 Mbps. I terminali differiscono come segue:

- A trasmette le trame dati a 11 Mbps, ed usa la modalità di accesso RTS/CTS;

- B trasmette le trame dati a 2 Mbps, ed usa la modalità di accesso basic.

Si calcoli:

- Il throughput complessivo della rete WLAN

- Il throughput per il solo terminale B.

- Il throughput per il solo terminale A.

Domanda R5 – In OSI, quale è la differenza (e/o la relazione) tra una PDU (Protocol Data Unit) ed una SDU (Service Data Unit)? Oltre alla spiegazione generale, si faccia anche un esempio particolare, considerando il caso di pacchetti IP (strato 3) portati in trame Ethernet (strato 2).

Domanda R6 – Una centrale telefonica è dotata di 18 circuiti. Da misure effettuate, si rileva che l’utilizzazione odierna della centrale è del 72%, da cui si deduce che il traffico offerto è aumentato rispetto al momento in cui la centrale era stata inizialmente dimensionata. Si chiede di ripianificare il numero dei circuiti in modo da garantire agli utenti una probabilità di blocco inferiore all’1%.

Procedendo per tentativi, dalla tabella sottostante, si trova che il traffico offerto che soddisfa l’attuale utilizzazione e’ Ao=13.75;

Infatti: As=13.75*(1-0.057443)=12.96; eta=12.96/18=0.72.

Dalla tabella sottostante si trova inoltre che C=23 e’ la risposta ove si vuole garantire una probabilita’ strettamente inferiore all’1% (C=22 sarebbe una risposta comuqnue ragionevole nella pratica, visto che la probabilita’ sarebbe circa l’1%)

Domanda R7 – Ad sistema a coda avente un servente e due posti in coda arrivano due tipi di eventi: richieste di servizio normali, generate da infiniti utenti ad un tasso complessivo λ ed aventi un tasso di servizio µ, ed una richiesta di servizio prioritario. Quest’ultima è generata da un solo utente, il tempo che intercorre dalla fine di una precedente richiesta prioritaria e l’inizio della successiva è una variabile casuale esponenziale negativa con parametro γ, ed il tasso di servizio è η. La richiesta di servizio prioritaria opera ad “interruzione”, ovvero interrompe un eventuale richiesta di servizio normale e viene direttamente servita. Ove il sistema a coda fosse pieno, nel caso di arrivo di una richiesta prioritaria l’ultima richiesta normale accodata viene espulsa dal sistema. Per il sistema così descritto:

- Si modelli il sistema con una catena di markov;

- Si calcoli il tasso MEDIO di arrivo delle richieste prioritarie al sistema

- Si calcoli la probabilità che una richiesta normale non venga accettata nel sistema

- Si calcoli la probabilità che una richiesta normale venga espulsa dal sistema dopo essere stata inizialmente accettata.

Domanda R8 – In un sistema radiomobile, per entrambi i casi di antenne omnidirezionali ed antenne tri-settorizzate, si determini il traffico in erlang per cella che può essere offerto alla rete cellulare, nell’ ipotesi di i) voler garantire una interferenza co-canale non peggiore di 20 dB, e ii) voler garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore all’1%. Si assuma un coefficiente di attenuazione η=4  e di avere a disposizione 441 canali per l’intero sistema cellulare.

Caso omni

CCI=100=163Kη2=32K2 → K≥8.16 → K=9

C=4419=49/cella

Dalla erlkang B, Ao = 37 erlang/cella;

Caso trisettorizzato:

Dalla erlang B, A0 per settore = 12.83  Ao per cella = 38.58 erlang/cella

Domanda R9 – Si determini, a partire dalla scrittura e soluzione formale della relativa catena di Markov, la distribuzione stazionaria di un sistema a coda M/M/N/N (N serventi, nessun posto in coda).