Esercizio R1 – una scheda wireless può contenere fino ad un massimo di un pacchetto in trasmissione (o in attesa di ritrasmissione, vedi a seguire) ed un pacchetto in coda. Alla scheda arrivano pacchetti ad un rate di 50 p/s (Poisson), e la lunghezza dei pacchetti ha distribuzione esponenziale negativa con valor medio 10000 bit. La scheda opera come segue. Ogni pacchetto viene inizialmente trasmesso a 10 mbps. Nel 20% dei casi la trasmissione NON ha successo (si assuma ACK istantaneo). In tale caso, la scheda, dopo un tempo medio di 1 ms (distribuzione esponenziale negativa), ritrasmette il pacchetto a velocità 1 mbps. Questa seconda trasmissione ha sempre successo.

1) si scrivano i valori NUMERICI di tutte le frequenze di transizione in gioco misurate in ms-1.

2) Si modelli lo stato della scheda con una catena di Markov

3) Si determini (simbolicamente) il tempo medio che intercorre tra l’arrivo di un pacchetto e la sua trasmissione con successo

4) Si determini la probabilita’ che un pacchetto accettato finisca direttamente in servizio.

5) nel caso in cui un pacchetto non trovi immediatamente posto in servizio, quanto tempo in media dovra’ aspettare per essere successivamente messo in servizio?

(1)

Lambda = 50/1000 = 1/20 ms-1

MuTX = 10000/10000 = 1 ms-1

MuRTX = 1/10 ms-1

Gamma = 1

(2)

Sette stati:

{0}, {TX}, {attesa RTX}, {RTX}, {TX e 1 coda}, {attesa RTX e 1 coda}, {RTX e 1 coda}

(3) con little; numerando gli stati da 0 a 6:

T = [p1+p2+p3+(p4+p5+p6)*2] / lambda (1-p4-p5-p6)

(4) lambda p0 / lambda (p0+p1+p2+p3)

(5) con little sul sottosistema sola coda, e considerando solamente i pacchetti che entrano nella coda ovvero escludendo quelli che vanno direttamente in servizio:

(p4+p5+p6) / lambda (p1+p2+p3)

Domanda R2 – Per una coda M/M/1, con lambda=8 clienti/s e mu = 10 clienti/s,

1) quale è la probabilità che un cliente in arrivo trovi davanti a se tra 3 e 5 clienti (di cui uno in servizio ed i rimanenti in coda, ovviamente)?

2) questo cliente in arrivo quanto dovrà aspettare in media prima di entrare in servizio?

Domanda R3 – Per una coda M/M/1/-/2 (due clienti, posti in coda sufficienti/infiniti), detto alpha il tasso di arrivo di ogni cliente singolo al sistema e mu il tasso di servizio,

1) si scriva la catena di Markov che descrive il sistema, e

2) si scrivano le equazioni differenziali di Chapman-Kolmogorov che permettono di risolvere la distribuzione transitoria del sistema (NB: non e’ richiesta la soluzione delle equazioni differenziali!)