Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier di

xt = e−2t2⋅cos4 t2 , ∀t

Esercizio S2 – A un sistema lineare tempo invariante di risposta impulsiva ht = 1−t2,  t<1 è applicato il segnale xt = t , t>0 determinare la risposta y(t).

Domanda S3 –un generico segnale x(t) non periodico

- non si può descrivere tramite la serie di Fourier perché non periodico

- si può descrivere tramite la serie di Fourier purché strettamente limitato nel tempo

- si può descrivere tramite la serie di Fourier anche se non strettamente limitato nel tempo

- si può descrivere tramite la serie di Fourier purchè sia ad energia finita

- si può descrivere tramite la serie di Fourier purchè sia a potenza finita

- nessuna delle precedenti affermazioni

Domanda S4 due segnali reali x(t) e y(t) hanno la trasformata di Fourier della convoluzione x(y)*y(t) e della crosscorrelazione Cxy() uguali, quindi

- x è pari in t

- x è dispari in t

- y è pari in t

- y è dispari in t

- nessuna delle precedenti affermazioni è vera in generale

- x(t) è necessariamente uguale a y(t)

Domanda S5 – due segnali i cui vettori sono una coppia di vettori ortogonali nello spazio

- Sono necessariamente ortogonali in senso proprio (prodotto scalare)

- Sono ortogonali in senso proprio se l’energia della somma dei segnali è pari alla somma delle energie dei segnali

- Sono ortogonali in senso proprio se l’indice di intercorrelazione dei due segnali è 1

- Possono essere ortogonali in senso proprio

- Sono ortogonali in senso proprio se l’indice di intercorrelazione dei due segnali è -1

- sono ortogonali in senso proprio solo se la croscorrelazione è nulla per tutti i 