Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale che soddisfa la seguente equazione differenziale

dxt dt + 4⋅xt = t⋅u t , t > 0

Esercizio S2 – A un sistema lineare tempo invariante di risposta impulsiva ht = sin[logt], t >1 è applicato il segnale xt = t, t>0 determinare la risposta y(t).

Domanda S3 – il segnale x(t) spazialmente ha componenti (x,k) = Xk la sua energia è quindi

- La somma degli Xk

- La somma dei moduli degli Xk

- La somma dei quadrati degli Xk

- La somma dei moduli dei quadrati degli Xk

- Il quadrato della somma degli Xk

- Il quadrato della somma dei moduli  degli Xi

Domanda S4 - un segnale modulato con 64 combinazioni di ampiezza e fase (ogni 6 bit in banda base il segnale modulato ha una differente combinazione di ampiezza e fase) ha la banda 100 MHz – 110 MHz, quindi la frequenza minima di campionamento per ricostruire il segnale di informazione, ampiezze e fasi, è

- 20 MHz

- 10 MHz

- 64220 MHz

- 220 MHz

- 6410 MHz

- 6420 MHz

Domanda S5 – L’energia della somma di due segnali è uguale alla somma delle energie dei singoli segnali, quindi i due segnali

- Sono necessariamente ortogonali in senso proprio (prodotto scalare)

- Sono paralleli nello spazio dei segnali

- Sono ortogonali in senso proprio se l’indice di intercorrelazione dei due segnali è 1

- Possono essere ortogonali in senso proprio

- Sono ortogonali in senso proprio se l’indice di intercorrelazione dei due segnali è -1

- Sono ortogonali in senso proprio solo se la cross-correlazione è nulla per tutti i 