S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale

t-12 t>1

S2 – Calcolare la risposta y(t) del sistema LTI con risposta impulsiva ht = 1t 2<t<6 con ingresso  xt = t2 0<t<4

S3 – se è Cxy() la crosscorrelazione tra x(t) e y(t), la crosscorrelazione tra y(t) e x(t)

- Cyx() è uguale a Cxy(-)

- Cyx() è uguale a C*xy()

- Cyx() è uguale a C*xy(-)

- Cyx() è uguale a Cxy()

- Cyx() è uguale a -C*xy()

S4 – nello spazio dei segnali, x(t) e y(t) hanno componenti {x1,x2,x3}e {y1,y2,y3}

- il prodotto scalare dei due segnali (x,y) è dato da k(x*kyk)

- il prodotto scalare dei due segnali (x,y) è dato da k(xky*k)

- il prodotto scalare dei due segnali (x,y) è dato da k(xkyk)

- il prodotto scalare dei due segnali (x,y) è dato da k(x*ky*k)

- il prodotto scalare dei due segnali (x,y) è dato da k(xkyk)*

S5 – l’energia del segnale [x(t) + y(t)], è pari alla somma delle energie di x(t) e di y(t)

- quindi x(t) e y(t) sono necessariamente ortogonali

- quindi la parte reale dell’energia mutua di x(t) e y(t) è necessariamente nulla

- quindi la parte immaginaria dell’energia mutua di x(t) e y(t) è necessariamente nulla

- l’energia mutua di x(t) e y(t) deve essere necessariamente nulla

- quindi l’energia di x(t) deve essere uguale a quella di y(t)